G SERVIS CZ, s.r.o.

Tiskařská 10/257

108 00 Praha 10 – Malešice

Stavba:                                     RODINNÝ DŮM

FEBIO

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

1.4. Technika prostředí staveb

VYTÁPĚNÍ

- systém s elektrickým podlahovým vytápěním -

D.1.4.1a - Technická zpráva

Místo stavby	 :		k.ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky, parc. č. 238/1,238/3

Stavebník :			Ing. Miroslav Zubr a Mgr. Eva Zubrová, Ph.D.

Vypracoval :			Ing. Gabriela Galušková

Kontroloval :		Ing. Ondřej Židek

Zodp. projektant :		Ing. Luboš Káně

Stupeň :			stavební řízení

Datum :			01/2024

T E CH N I C K Á     Z P R Á V A

# 1.  Všeobecně

Projektová dokumentace řeší vytápění rodinného domu elektrickým podlahovým vytápěním. Koupelny jsou doplněny o elektrická designová topná tělesa „žebříky“.

# 2.  Potřeba tepla

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831 a ČSN 73 0540, pro oblastní zimní výpočtovou teplotu tz  =  -12 °C.

Tepelná ztráta objektu 	 2,6 kW

Výkon podlahového vytápění 	 3,045 kW

Výkon elektrických topných těles ……….. 0,4 kW

Celkový výkon vložený v otopném systému 	 3,445 kW

Roční potřeba tepla pro vytápění 	 3,50 MWh/rok = cca 12,60 GJ/rok

Tab.1 Výpis konstrukcí a výplní obálky budovy

| Hlavní konstrukce obálky budovy | Hlavní tepelně izolační materiály ve skladbě konstrukce / označení výplně | Součinitel prostupu tepla konstrukce / výplně U [W/(m2.K)] |
| --- | --- | --- |
| Podlaha na zemině | Šedý EPS 100 tl.120mm+pěnosklo tl. 250 mm | 0,138 |
| Obvodová stěna | Porotherm 30T tl.300mm+TI GreyWall 240mm | 0,10 |
| Střecha (střešní podhled) | TOPDEK 022 PIR tl.120+120mm | 0,09 |
| Vchodové dveře | WINDEK Climastar 82 | 0,920 |
| Okna | WINDEK Climastar 82 | 0,760 |

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (vytápěné zóny) činí 0,18 W/(m2.K).

# 3.  Zdroj tepla

Ve všech místnostech budou pro vytápění instalovány elektrické podlahové topné rohože.  Budou instalovány elektrické topné rohože např. FENIX ECOFLOOR LDTS 160 – 160 W/m2, 100 – 100 W/m2, 80 – 80 W/m2. Jednotlivé velikosti a topný výkon podlahových topných rohoží  bude řešeno v následujícím stupni projektové dokumentace. Topná rohož je napojena přes proudový chránič.

Rohož musí být instalována nejméně 50 mm ode zdi. Nesmí být kladena pod zařizovací předměty, jako jsou vany, sprchové kouty, WC apod., jakož i pod nábytek neumožňující volné proudění vzduchu.

Při instalaci musí být dodrženy požadavky normy ČSN 33-2000-7-753.

Nepoužitím dostatečné vrstvy tepelné izolace pod topným systémem se vystavujete riziku značných tepelných ztrát směrem dolů. Doporučená tepelná izolace je 70-80 mm extrudovaného polystyrenu a obdobně tepelně izolujících materiálů.

Topné kabely se připojují na soustavu 230V, 50 Hz, krytí IP67.

Sekundárním zdrojem tepla bude teplovzdušná krbová vložka ROMOTOP DYNAMIC 2G (o výkonu 2–6 kW) umístěná v místnosti č. 1.06 „Obývací pokoj“. Odtah spalin krbové vložky a přívod spalovacího vzduchu je řešen ve stavební části dokumentace. Krbová vložka obsluhuje spojený prostor obývacího pokoje a kuchyně o celkové ploše 37,11 m2, což odpovídá 24% celkové podlahové plochy. V energetickém hodnocení je možno uvažovat s pokrytím potřeby tepelné energie na vytápění prostřednictvím krbových kamen až 14%.

# 4.  Příprava teplé vody

Příprava teplé vody bude zabezpečena pomocí elektrického zásobníkového ohřívače vody o objemu 199 l.

# 5.  Podlahové vytápění

Ve všech místnostech budou pro vytápění instalovány elektrické podlahové topné rohože.  Budou instalovány elektrické topné rohože např. V-SYSTÉM. Jednotlivé velikosti a topný výkon podlahových topných rohoží  bude řešeno v následujícím stupni projektové dokumentace. Topná rohož je napojena přes proudový chránič.

Rohož musí být instalována nejméně 50 mm ode zdi. Nesmí být kladena pod zařizovací předměty, jako jsou vany, sprchové kouty, WC apod., jakož i pod nábytek neumožňující volné proudění vzduchu.

Při instalaci musí být dodrženy požadavky normy ČSN 33-2000-7-753.

Nepoužitím dostatečné vrstvy tepelné izolace pod topným systémem se vystavujete riziku značných tepelných ztrát směrem dolů. Doporučená tepelná izolace je 70-80 mm extrudovaného polystyrenu a obdobně tepelně izolujících materiálů.

Topné kabely se připojují na soustavu 230V, 50 Hz, krytí IP67.

# 6.  Otopná tělesa

Otopná tělesa jsou navržena pouze v prostoru koupelen.

V prostoru 1.05 a 2.03 „Koupelna“ bude instalováno elektrické otopné těleso KORADO v provedení bílé - rovné se spodním připojením a stavební výškou 700 mm.

# 7.  Poznámka

Tato dokumentace slouží pouze pro potřeby stavebního řízení a nemůže být podkladem pro montáž zařízení.

V případě jakékoli změny stavební části domu - materiály obvodových konstrukcí, dispozice atd., kdy dojde ke změně tepelných ztrát objektu, případně ke změně požadavků na vytápěné prostory konzultujte prosím nutné změny v rozvodech vytápění s autorem této části projektové dokumentace – G SERVIS CZ, s.r.o., email: zidek@gservis.com. Stejně tak postupujte při realizaci objektu v jiné teplotní oblasti, nebo v případě požadavku řešení kombinovaného systému vytápění s možností alternativních zdrojů tepla dle Vašich požadavků.

Komponenty použité v systému vytápění je možné objednat na uvedených kontaktech:

- V-systém, Rubešova 626, 256 01 Benešov, e-mail: info@v-system.cz, tel.: +420 317 725 749

- Korado a.s., Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová, e-mail: info@korado.cz,

tel: +420 800 111 506

Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných platných norem a předpisů !!