G SERVIS CZ, s.r.o.

Tiskařská 10

108 00 Praha - Malešice

Stavba:                                     RODINNÝ DŮM

FEBIO

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

1.4. Technika prostředí staveb

D.1.4.2  -  Vzduchotechnika

D.1.4.2a - Technická zpráva

úprava typového projektu

Místo stavby :		k.ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky, parc. č. 238/1,238/3

Stavebník :			Ing. Miroslav Zubr a Mgr. Eva Zubrová, Ph.D.

Vypracoval :		Ing. Gabriela Galušková

Kontroloval :		Ing. Ondřej Židek

Zodp. projektant :		Ing. Luboš Káně

Stupeň :			stavební řízení

Datum :			01/2024

T E CH N I C K Á     Z P R Á V A

# 1.  Všeobecně

Projektová dokumentace řeší návrh nuceného větrání rodinného domu se zpětným ziskem tepla.

Jedná se o novostavbu rodinného domu. Rodinný dům je řešený jako samostatně stojící objekt. Svým dispozičním řešením uspokojí nároky 4 členné rodiny. Dům je dvoupodlažní a nepodsklepený. Půdorys objektu je obdélníkový. Objekt je zastřešen šikmou sedlovou střechou.

# 2.  Koncepce zařízení

Celý obytný objekt bude větrán nuceně v rovnotlaku se zpětným ziskem tepla s účinností 90%.

V objektu bude umístěna jedna rekuperační jednotka ZEHNDER ComfoAir Q350 TR. Tato jednotka bude zásobovat čerstvým vzduchem celý objekt a současně bude znehodnocený vzduch odvádět z objektu. Pro návrh jednotky se počítá s intenzitou výměny vzduchu 0,3-0,5 h-1 pro obytné místnosti, 1,5 h-1 pro kuchyň, WC a koupelny.

Vzduch bude nasáván přes větrací žaluzii na severní  fasádě objektu a zpětnou klapku do rekuperační jednotky umístěné v prostoru místnosti č. 1.08 „Komora“, kde bude vzduch filtrován a předehříván v rekuperačním protiproudém výměníku od odváděného vzduchu. Ze vzduchotechnické jednotky bude odpadní znehodnocený vzduch odveden kruhovým Spiro potrubím přes střechu, kde bude potrubí ukončeno protidešťovou stříškou.

Minimální horizontální vzdálenost sání a výfuku je 3 metry.

Po objektu bude vzduch rozváděn do místností ohebným kruhovým potrubí ComfoTube FLEXI DN 90. Potrubí bude napojeno na akustické tlumiče s rozdělovačem ComfoWell. Rozdělovače budou napojeny na rekuperační jednotku pomocí Spiro potrubí. Potrubí bude vedeno v sádrokartonových podhledech. Do místností bude čerstvý vzduch distribuován pomocí talířových ventilů a přívodních vyústek ve 2.NP.

Napojení VZT jednotky na plechové rozvody bude přes flexibilní izolované potrubí s tloušťkou izolace 50 mm. Sací a výfukové potrubí z plechového potrubí bude tepelně izolováno (tl. 60 mm) jako ochrana proti rosení! Vzduch bude mezi obytnými místnostmi a místnostmi, kde se vzduch odsává, proudit spárou pod dveřmi nebo dveřní mřížkou. Proto budou v objektu osazeny dveře bez prahů popř. dveře s mřížkou. Nad kuchyňským sporákem bude osazena cirkulační digestoř.

Z pobytových místností je vzduch odsáván podtlakem přes spáru pod dveřmi do komunikačních prostor a poté spárou pod dveřmi do podružných místností (koupelna, WC, apod.) a kuchyně, kde bude vzduch odveden talířovými ventily a mřížkami osazenými v sádrokartonových podhledech a  dále potrubím do distribučního boxu.

Nad kuchyňským sporákem bude investorem osazena recirkulační digestoř. Tato digestoř bude osazena filtry z tahokovu s třídou filtraci min G3. Velikost filtrů bude taková, aby rychlost průtoku vzduchu filtrem zajišťovala maximální účinnost filtrace orientační rychlost 0,8 až 1,4 m/s). Digestoř nebude na vzduchotechnické rozvody připojena.

Protimrazová ochrana VZT jednotky

Protimrazová ochrana je nutná k tomu, aby ve výměníku při nízkých teplotách nenamrzal kondenzát. Součástí VZT jednotky je použit elektricky předehřívaný registr jako protimrazová ochrana.

# 3.  Regulace

Regulace s ovládacím panelem je součástí VZT jednotky. Tato regulace mimo jiné zajistí časové spínání větrání, regulaci průtoků vzduchu i na základě vlhkosti vzduchu, přepínání obtoku výměníku a protimrazovou ochranu rekuperačního výměníku.

Součástí regulace je i nárazové spínání větrání (maximální nastavený průtok vzduchu) na základě impulzů z koupelny, WC a od varného centra. Impulzy jsou dávány stlačením tlačítek v patřičných místnostech. Tlačítka budou umístěna v úrovni ostatních el. vypínačů.

# 4.  Průtok vzduchu

Průtok přiváděného vzduchu je 275 m3/h. Průtok odváděného vzduchu je 275 m3/h.

Hodnoty průtoků uvedených ve výkresech u distribučních prvků jsou maximální průtoky. V provozu přejde VZT jednotka na maximální průtok pouze při sepnutí nárazového větrání, viz kapitola Regulace.

Intenzita nuceného větrání obytných místností bude min. 0,5 h-1.

# 5.  Ochrana proti hlukům a vibracím

Pro tlumení hluku z VZT zařízení bude osazeno flexibilní potrubí, kterým jsou distribuční boxy připojeny na rozvody a LRCA tlumiče na potrubí výfuku.

VZT jednotka bude umístěna v komoře. Hluk nepřesáhne limitní hodnoty uvedené v NV č. 272/2011.

# 6.  Protipožární opatření

Průřez žádného z VZT prostupů požárně dělicími konstrukcemi nebude větší než 0,04 m2. Proto nejsou nutná žádná další protipožární opatření.

# 7.  Provoz a údržba

Zařízení bude provozováno v souladu s předpisy výrobců a dodavatelů zařízení.

Uživatel bude po uvedení zařízení do provozu a jeho zaregulování podrobně proškolen o funkci, ovládání a údržbě zařízení. Uvedení do provozu a zaregulování provede osoba certifikovaná výrobcem nebo dodavatelem VZT jednotky nebo zařízení.

Údržba zařízení se sestává hlavně z kontrol a případných výměn filtrů ve VZT jednotce (cca 1 x za půl roku), kontrol a případného vyčištění nebo doplnění zápachových uzávěrek a kontrol a případného očištění nasávacích a výfukových prvků (vyústek a talířových ventilů)
a rozvodů. Při čištění vyústek nesmí dojít ke změně regulační klapky!

# 8.  Požadavky na energie

Pro pohon VZT jednotky je potřebná elektřina – viz technický list výrobce.

# 9.  Požadavky na navazující profese

Elektro

- Přívod silové elektřiny k VZT jednotce 230 V

- Zajištění kabeláže mezi spínači v koupelnách, WC, varném centru a VZT jednotkou (impulzy pro spínání nárazového větrání)

- Zajištění kabeláže mezi ovladačem s dotykovým displejem a VZT jednotkou

- Zdravotechnika

- Napojení odvodu kondenzátu z VZT jednotky na kanalizaci přes zápachovou uzávěru

Stavba

- Zajištění prostupů stěnami a střechou.

# 10.  Výkresová dokumentace

Výkresová dokumentace se sestává z následujících výkresů:

D.1.4.2.b_1 – Půdorys 1.NP – vzduchotechnika

D.1.4.2.b_2 – Půdorys 2.NP – vzduchotechnika

# 11.  Závěr

Dodávku, montáž a kompletaci vzduchotechniky provede odborně způsobilý zhotovitel. Zhotovitel ručí za správné provedení montáže jednotlivých vzduchotechnických dílů a s tím spojených prací. Zhotovitel díla doplní poskytnuté informace v projektu obecně platnými zásadami montáže VZT a svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl provést zdárnou montáž výše popsaného VZT zařízení. V případě nejasností bude provedeno prozkoumání a projednání nejasností s dotčenými stranami. Žádné nároky vyplývající z chybějící nebo nedostatečné znalosti nebudou uznány.

Zhotovitel je povinen zajistit to, aby veškeré materiály a pracovní postupy používané při výstavbě byly v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími normami a platnými zákony a vyhláškami ČR. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby všechny importované materiály a zařízení měly platné české certifikáty a byly v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Při montáži VZT potrubí je nutno udržovat potrubní díly v čistotě a volné konce VZT dílů i částí rozvodu zaslepit proti vniknutí nečistot z okolí a stavby.

Po dokončení montáže bude zařízení uvedeno do provozu, zaregulováno a po zaškolení obsluhy protokolárně předáno stavebníkovi.

# 12.  Poznámka

V případě jakékoli změny stavební části domu - materiály obvodových konstrukcí, dispozice atd., kdy dojde ke změně požadavků na větrané prostory, konzultujte prosím nutné změny s autorem této části projektové dokumentace – GSERVIS CZ, s.r.o., email: zidek@gservis.com

Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných platných norem a předpisů !!