G SERVIS CZ, s.r.o.

Tiskařská 10/257

108 00 Praha 10 – Malešice

Stavba:                                     RODINNÝ DŮM

FEBIO

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

1.4. Technika prostředí staveb

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Vnitřní kanalizace a vnitřní vodovod

D.1.4.3a - Technická zpráva

úprava typového projektu

Místo stavby	 :		k.ú. Hvozdec u Vevrské Bítýšky, parc. č. 238/1,238/3

Stavebník :			Ing. Miroslav Zubr a Mgr. Eva Zubrová, Ph.D.

Vypracoval :			Ing. Gabriela Galušková

Kontroloval :		Ing. Ondřej Židek

Zodp. projektant :		Ing. Luboš Káně

Stupeň :			stavební řízení

Datum :			01/2024

T E CH N I C K Á     Z P R Á V A

# 1.  Všeobecně

Tato část projektové dokumentace řeší rozvody zdravotní techniky v objektu rodinného domu. Obsahem je „Vnitřní kanalizace“ a „Vnitřní vodovod“. Trasování a materiálové řešení venkovních rozvodů ("venkovní rozvody vody a kanalizace) jsou řešeny v části koordinační situace a v průvodní a technické zprávě projektu rodinného domu . Trasování a materiálové řešení přípojek (v případě, kdy nejsou na pozemku dovedeny) budu řešeny v samostatném projektu přípojek.

Jako podklad pro vypracování dokumentace sloužily platné normy:

ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční

požadavky

ČSN EN 12056-2 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových

odpadních vod - Navrhování a výpočet

ČSN EN 12056-3 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod

ze střech - Navrhování a výpočet

ČSN EN 12056-5 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny

pro provoz, údržbu a používání

ČSN EN 806-1 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-3 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3:

Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

ČSN EN 806-4 - Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 4: Montáž.

ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody

ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů

# ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

# ČSN EN 805 - Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

Vyhláška ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001 Sb.

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

a další.

# 2.  Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace slouží k odvodu splaškových (případně dešťových) vod z objektu. Napojení vnitřní kanalizace na venkovní rozvody splaškové kanalizace jsou řešeny v části koordinační situace a v průvodní a technické zprávě projektu rodinného domu. V této části dokumentace bude popsán způsob nakládání se splaškovými vodami.

Dešťové vody ze střechy objektu budou přes okapové žlaby a svody svedeny nad terén. Trasování a materiálové řešení venkovních rozvodů dešťových kanalizace je řešeno v části koordinační situace a v průvodní a technické zprávě projektu rodinného domu. V této části dokumentace je také řešen způsob likvidace dešťových vod.

Jako podklad pro vypracování dokumentace sloužily platné normy - ČSN 75 6760 a další.

## 2.01	Splašková kanalizace

Splašková kanalizace odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětů přes ležaté svodné potrubí mimo objekt.

## 2.02	Stanovení průtoku odpadních vod

Výpočet průtoku splaškových odpadních vod je proveden dle ČSN EN 12056-2 (2001).

Počet a druh zařizovacích předmětů :

Umývátko 	1 ks	(DU = 0,3 l/s)

Umyvadlo 	2 ks	(DU = 0,5 l/s)

Sprcha bez zátky 	2 ks	(DU = 0,6 l/s)

Vana 	2 ks	(DU = 0,8 l/s)

Kuchyňský dřez 	1 ks	(DU = 0,8 l/s)

Automatická myčka nádobí 	1 ks	(DU = 0,8 l/s)

Automatická pračka s kapacitou do 12 kg 	1 ks	(DU = 1,5 l/s)

Záchodová mísa se splachovací nádržkou 	2 ks	(DU = 2,0 l/s)

#### Celkový průtok odpadních vod

Qww=K⋅DU=0,5⋅0,3+(2⋅0,5)+(2⋅0,6)+(2⋅0,8)+0,8+0,8+1,5+(2⋅2,0) =0,5⋅11,2=1,68 ls

Qtot=Qww+Qc+Qp=1,68+0+0=1,68 ls

Dle ČSN 75 6760 pro potrubí DN 125, sklonu 2% a při stupni plnění 70% je hydraulická kapacita ve svodném potrubí Qmax=9,6 l/s.

Dle ČSN EN 12056-2 musí hydraulická kapacita potrubí Qmax odpovídat nejméně větší z následujících dvou hodnot :

- vypočtený průtok odpadních vod Qww nebo celkový průtok odpadních vod Qtot.

- průtok odpadních vod ze zařizovacího předmětu s největším výpočtovým odtokem DU.

Qmax≥Qtot=11,8>2,0 ls		POTRUBÍ DN 125 A DN 150 (160) VYHOVUJE

DU	- výpočtový odtok [litr/s]

K		- způsob odběru vody (rovnoměrný odběr vody = 0,5)

Qtot	- celkový průtok odpadních vod [litr/s]

Qww	- průtok odpadních vod [litr/s]

Qc		- trvalý průtok [litr/s]

Qp		- čerpaný průtok [litr/s]

Qmax	- maximální dovolený průtok kanalizačním potrubím [litr/s]

S		- průtočný průřez potrubí [m2]

v		- rychlost proudění [m/s]

## 2.03	Množství odpadních vod

Celkové množství odváděných odpadních vod je shodné s množstvím spotřebované vody naměřené vodoměrem.

## 2.04	Zařizovací předměty

Budou použity zařizovací předměty značky JIKA, http://www.jika.cz.

WC - záchodové mísy závěsné 51 x 36 cm ze série Deep by Jika. Mísa bude vždy kotvena pomocí soupravy, která je součástí dodávky předstěnového instalačního systému pro závěsné WC.

Umyvadla - klasická 65 x 48 cm ze série Deep by Jika.

Umývátko – 35 x 25 – výrobce dle výběru stavebníka.

Vany - akrylátová obdélníková ze série Cubito 170 x 75 cm

Sprchová vanička - z litého mramoru obdélníková 120 x 80 cm a 90 x 80 cm ze série Padana.

Sprchová vanička bude doplněna sprchovou zástěnou JIKA ze série Cubito pure typ 255241 (sprchové dveře skládací 800 mm, levé/pravé).

Všechny zařizovací předměty budou na odpadní systém připojeny pomocí zápachových uzavírek.

## 2.05	Připojovací potrubí

Bude použit odpadní systém z PP Wavin SiTech+ (odhlučněné potrubí). Jedná se o plastový hrdlový systém – potrubí bude spojováno na hrdla dle předpisů výrobce. Připojovací potrubí bude k odpadnímu (svislému) potrubí napojeno pomocí odboček. Dodavatelem tohoto systému je Wavin Czechia s r.o., http://www.wavin.com.

V prostoru „Koupelna“ (místnost č. 1.05) bude osazen  pračkový sifon pro připojení pračky. V prostoru 1.07 „Kuchyně“ bude umístěn pračkový sifon pro přípojení myčky.

## 2.06	Odpadní a větrací potrubí

Bude použit odpadní systém z PP Wavin SiTech+ (odhlučněné potrubí). Jedná se o plastový hrdlový systém – potrubí bude spojováno na hrdla dle předpisů výrobce.

Odpadní (svislé) potrubí bude kotveno v pevném bodě, který bude vytvořen pomocí dilatačního („dlouhého“) hrdla s nálitkem a objímky. Dále bude svislé potrubí kotveno pomocí kluzné objímky ve vzdálenosti do 15 x Ø potrubí. Pokud bude odpadní potrubí důkladně obezděno (kolem potrubí malta, bez obezděného dutého prostoru) není nutné použít kotvení ani dilatační kus.

V odpadním potrubí „k1“, „k2“ a „k3“ bude instalována čistící tvarovka 90° s uzavíracím víkem - viz výkresová dokumentace.

Odpadní potrubí „k1“ bude odvětráno nad střechu. Odpadní potrubí „k3“ bude doplněno přivzdušňovacím ventilem HL 900NECO, odpadní potrubí „k4“ bude doplněno přivzdušňovacím ventilem HL 900N.

Odpadní systém bude montován dle firmou Wavin Czechia s r.o. doporučených postupů..

## 2.07	Svodné potrubí

Bude použit odpadní systém KG od firmy Wavin z potrubí a tvarovek PVC-U. Potrubí bude spojováno na hrdla dle předpisů výrobce. Svodné (ležaté) potrubí bude vedeno v zemi se sklonem min. 2% (jsou uvažována 3%). Přechod svodného (ležaté) a odpadního (svislé) potrubí bude realizován pomocí dvou kolen 45° s mezikusem cca 250 mm bez změny jmenovité světlosti, případně pomocí dvou kolen se zvětšením jmenovité světlosti (viz výkresová dokumentace).

Svodné potrubí bude uloženo na pískovém loži (podsyp) minimální tloušťky 0,15 m a  bude opatřeno pískovým obsypem tl. min. 0,3 m nad vrchní hranu potrubí. Povolen je pouze písek bez ostrohranných příměsí o zrnitosti max. 8 mm. Zásyp rýhy se provede stejnorodou neagresivní prohozenou zeminou se zhutněním max. po 15 cm vrstvách podle normy ČSN 73 61 33 "Zemní práce" na 96% P.S.. Při obsypu a zásypu a následném hutnění nesmí dojít k výškovému a směrovému vybočení potrubí z původní polohy.

## 2.08	Zkoušky vnitřní kanalizace

Svodné (ležaté) potrubí bude podrobeno zkoušce vodotěsnosti před zasypáním. Odpadní, připojovací a větrací potrubí bude po ukončení montáže podrobeno zkoušce plynotěsnosti. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-5 a bude o nich sepsán zápis. Před uvedenými zkouškami bude provedena technická prohlídka příslušné části odpadního systému.

## 2.09	Nadstandard

Je-li investorem požadováno nadstandardní zařízení, budou uvedené zařizovací předměty a doplňky k nim nahrazeny luxusnějšími od stejných dodavatelů - dle výběru investora. Možnosti nahrazení a další informace jsou dostupné na uvedených kontaktech.

V případě zvýšených požadavků na komfort z hlediska hlučnosti bude použito specielní odhlučněné odpadní potrubí Geberit db 20.

## 2.10	Odtok dešťových vod

Odtok dešťových vod ze střechy objektu bude stanoven dle vzorce Qr = i.A.C (l/s), kde „i“ je intenzita deště uvažovaná 0,03 l/s.m2, „A“ je půdorysný průmět odvodňované plochy, kterou tvoří 109 m2 střechy a „C“ je součinitel odtoku dešťových vod, který je pro střechy 1,0 (dle ČSN 75 6760).

Qr = 0,03 . (121 . 1,0) = 3,63 l/s.

Dle ČSN 75 6760 pro potrubí DN 150, sklonu 1% a při stupni plnění 70% je hydraulická kapacita ve svodném potrubí Qmax=12,8 l/s.

Qmax≥Qr=12,8>3,63 ls		POTRUBÍ DN 150 (160) VYHOVUJE

# 3.  Vnitřní vodovod

Studená pitná voda bude do rodinného domu přivedena přes venkovní vedení vodovodu. Trasování a materiálové řešení venkovních rozvodů ( a případně přípojky) vody je řešeno v části koordinační situace a v průvodní a technické zprávě projektu rodinného domu. V této části dokumentace bude popsán také zdroj pitné vody.

Umístění vodoměrné soupravy a její technické řešení je popsáno v části koordinační situace a v průvodní a technické zprávě projektu rodinného domu.

Přívod pitné (studené) vody bude v prostoru „Komory“ - místnost č. 1.08, kde bude v přívodním potrubí za dvířky instalován kulový kohout (domovní uzávěr vody).

## 3.01	Stanovení potřeby vody

Dle vyhlášky ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001 Sb. (v platném znění) činí roční potřeba vody na osobu 35 m3 + 1 m3 na očistu okolí domu. Je tedy uvažováno se spotřebou vody 99 l/den na jednu osobu a čtyřmi osobami celkem.

#### Denní potřeba vody

Qp=Qn⋅n=99⋅4=396 lden

#### Maximální denní potřeba vody

Qm=Qp⋅kd=396⋅1,3=515 lden

#### Maximální hodinová potřeba vody

Qh=124⋅Qp⋅kd⋅kh=124⋅396⋅1,3⋅1,8=38,6 lhod

#### Roční potřeba vody

Qpr=Qp⋅365=396⋅365=144 540 lrok

Qp	- celková denní potřeba vody [litr/den]

Qn	- specifická potřeba vody [litr/den a osoba] = 99 l

Qm	- maximální denní potřeba vody [litr/den]

Qh	- maximální hodinová potřeba vody [litr/hodinu]

Qpr	- celková roční potřeba vody [litr/rok]

n	- počet osob = 4 osoby

kd	- koeficient denní nerovnoměrnosti = 1,3 (pro počet obyvatel 2 000 - 20 000)

kh	- koeficient hodinové nerovnoměrnosti = 1,8

## 3.02	Výpočet průtoku vody v přívodním potrubí

Výpočtový průtok v přívodním potrubí vody je stanoven dle ČSN 75 5455.

Druh, počet a jmenovitý výtok výtokových armatur :

Nádržkový splachovač DN 15 (záchodová mísa) 	2 ks	(QA = 0,1 l/s)

Bytová myčka nádobí DN 15 	1 ks	(QA = 0,1 l/s)

Automatická bytová pračka DN 15	1 ks	(QA = 0,2 l/s)

Umyvadlová směšovací baterie DN 15 	3 ks	(QA = 0,2 l/s)

Dřezová směšovací baterie DN 15 	1 ks	(QA = 0,2 l/s)

Sprchová směšovací baterie DN 15 	2 ks	(QA = 0,2 l/s)

Vanová směšovací baterie DN 15 	2 ks	(QA = 0,3 l/s)

QD=0,55⋅QA0,38=0,55⋅(2⋅0,1)+0,1+0,2+(3⋅0,2)+0,2+0,4+0,60,38=0,75ls

Maximální (okamžitý) průtok vody ve vodovodní přípojce je 0,75 l/s = 2,7 m3/hod.

QD	- výpočtový průtok [litr/s]

QAi	- výpočtový výtok jednotlivými druhy výtokových armatur [litr/s]

ni		- počet výtokových armatur stejného druhu [-]

## 3.03	Měření spotřeby vody

Dle ČSN 75 5455 musí být maximální průtok vodoměru větší než je výše spočtená hodnota QD a minimální průtok vodoměru nesmí být větší než jmenovitý výtok výtokové armatury s nejmenším jmenovitým výtokem.

Pro měření spotřeby vody bude použit vodoměr DN 3/4“ o jmenovitém průtoku Qn = 2,5 m3/hod (maximální průtok vodoměru musí být větší než je výše spočtená hodnota QD). Konkrétní typ vodoměru bude určen a dodán provozovatelem vodovodu.

## 3.04	Ověření navrženého DN přípojky

Nejvyšší průtočná rychlost pro potrubí vodovodní přípojky je 2,0 m/s.

Navržená velikost potrubí vodovodní přípojky je Ø 32 x 3,0 (světlost potrubí 26,0 mm).

QMAX = S * v = 0,000531 * 2,0 = 0,001062 m3/s = 1,062 l/s = 3,823 m3/hod

QD = 2,7 m3/hod

QD < QMAX		POTRUBÍ PŘÍPOJKY 32x3,0 VYHOVUJE

3.05	Využití srážkových vod

V objektu bude instalován ucelený systém pro hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využita na splachování toalet a zálivku zahrady. Dešťové vody budou odváděny ze střechy rodinného domu do akumulační nádrže.

Na pozemku investora bude umístěna akumulační nádrž, do které budou svedeny dešťové vody ze střechy (umístění akumulační nádrže – viz. výkres  koordinační situace). Pro výpočet velikosti akumulační nádrže byly uvažovany dvě šikmé sedlové střechy o ploše celkem 121 m2, povrch pálená střešní krytina. Minimální objem akumulační nádrže dle množství spotřebované vody je 2,5 m3. Navržena akumulační nádrž Sineko Nautilus Hard line o velikosti 5 m3.  Dešťová voda bude filtrována a zpětně použita jako voda užitková v rodinném domě – splachování toalet.  	 Pro primární využití dešťové vody v rodinném domě je v komoře objektu, č. místnosti (1.08), nainstalováno zařízení, které upřednostní používaní dešťové vody místo vody z vodovodu. Systém hospodaření s dešťovou vodu je řízen pomocí jednotky AS-RAINMASTER Eco, která je pro tento systém certifikována.

Při nedostatku, dešťové vody v nádrži řídicí jednotka AS-RAINMASTER Eco předává signál systému dodávky vody z vodovodu, a tím zajišťuje přívod vody do bodů odběrů. Spojení mezi sběrnou nádrží vody z vodovodu, která je zabudována do systému, se provádí pomocí trojcestného ventilu nainstalovaného na sání čerpadla. Ke spuštění čerpadla dojde při poklesu tlaku pod nastavenou hodnotu. Jestliže je přívod zastaven, čerpadlo se také zastaví.

Systémy rozvodů srážkové a pitné vody budou důsledně odděleny tak, aby bylo zabráněno možné kontaminaci rozvodů pitné vody dle ČSN EN 1717 – Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech. Při nedostatku dešťové vody v nádrži řídicí jednotka předává signál systému dodávky vody z vodovodu, a tím zajišťuje přívod vody do bodů odběrů. 
	 Spojení mezi sběrnou nádrží vody z vodovodu, která je zabudována do systému, se provádí pomocí trojcestného ventilu nainstalovaného na sání čerpadla.

Řídící jednotka pracuje ve dvou režimech a to:

1. automatický režim

V automatickém režimu si přivádí samonasávací  membránové  čerpadlo dešťovou vodu z nádržek právě používaným spotřebičům. Je-li v akumulační  nádrži nedostatek dešťové vody -automaticky se přepne elektrický třícestný kulovitý ventil na  režim  zásobování  pitnou  vodou.   	Sací  potrubí z akumulační  nádrže je  pak uzavřeno a  voda pro  použití je odebírána ze  zásobní nádržky,  umístěné  přímo v automatické  jednotce  RM. Zásobní nádržka je doplňována pitnou  vodou přes plovoucí ventil. Pokud  se akumulační nádrž opět naplní dešťovou  vodou, dojde k přepnutí  třícestného  kulového  ventilu  na  standardní  režim  doplňování  dešťovou vodou.

2. Udržovací režim

V údržbovém režimu pracuje  elektrický  třícestný  ventil v nepřetržitém provozu s pitnou vodou.

Obr.1 – schéma systému využívání dešťových vod

Řídící jednotka Rainmaster Eco splňuje všechny normy pro podobná zařízení na využívání dešťových vod včetně přísnějších německých norem a předpisů. Mezi maximální hladinou užitkové vody v řídící jednotce a nátokem pitné vody z řádu (při nedostatku akumulovaných srážkových vod)  je vždy volný prostor – nátok probíhá do volné hladiny tak, aby nemohlo dojít k zpětnému nasátí šedé vody do rozvodů vody pitné, viz. schéma níže.

Obr.2 – schéma bezpečnostního oddělení pitné vody od vody užitkové (přerušovací nádržka)

Zásobní nádržka slouží k akumulaci a oddělení pitné vody, při zásobování spotřebičů vodou z řádu. Plovákový  ventil udržuje konstantní  stav vody  v zásobní nádržce. Maximální  stav vody by měl být při zavírání plovákového ventilu cca 2 cm pod hranou přepadu (zadní strana  nádrže). Maximální  stav  vody je  možné měnit  otočením  černého tělesa plováku. Na napojení plovákového ventilu se nachází ochranné síto.

Obr.3 – Náhled na přístroj a jeho rozměry

Obr.4 – Schéma zásobníkové nádržky řídící jednotky

## 3.05	Potrubní rozvody a izolace

Rozvod studené i teplé vody bude proveden z plastového potrubí PE-Xc/Al/PE-HD, které vyrábí firma Wavin. Potrubí bude spojováno lisováním pomocí fitinek a násuvných objímek (systém K-press případně M-press).

Dodavatelem plastového potrubí PE-Xc/Al/PE-HD je firma Wavin Czechia, s.r.o., tel.: 420 326 983 111 , e-mail: info.cz@wavin.com, http://wavin.com.

Potrubí bude vedeno v konstrukci podlahy, v drážce ve zdivu a částečně volně v klip korýtku v závitových příchytkách (u zdroje tepla a v instalačních předstěnách).

Vodovodní potrubí bude tepelně izolováno pěnovou návlekovou izolací na potrubí. Pro teplou vodu budou izolace řešeny takto: volně vedené potrubí s vnitřním průměrem do 20 mm (20x2,8, 25x3,5), bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 20 mm; u potrubí s vnitřním průměrem 20 mm a více (32x4,4, 28x1,2) bude tloušťka stěny min. 30 mm. Potrubí, vedené v konstrukci podlahy a v drážce ve zdivu, s vnitřním průměrem do 20 mm bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 10 mm; u potrubí s vnitřním průměrem 20 mm a více bude tloušťka stěny min. 15 mm.

Veškeré potrubí studené vody bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 9 mm. V místě vedení potrubí studené vody v souběhu s potrubím teplé vody nebo potrubím ústředního vytápění, kde nebude možné dodržet dostatečnou vzdálenost mezi potrubími, bude potrubí studené vody izolováno tepelnou izolací s tloušťkou stěny minimálně 20 mm (pro zabránění zvyšování teploty studené vody nad 20 °C).

Potrubí vedené v drážce ve zdivu bude opatřeno izolací a zazděno. Potrubí vedené volně bude opatřeno klip korýtky a následně izolací. Izolace potrubí budou provedeny dle Vyhlášky č. 193/2007 Sb.

## 3.06	Příprava teplé vody

Pro přípravu teplé vody bude sloužit elektrický zásobníkový ohřívač vody OKCE 200 2/2 kW pro možnost napojení fotovoltaiky o objemu 199 l, který bude umístěn v prostoru „Koupelny“ (místnost č. 2.03).

Dodavatelem výše uvedeného zařízení včetně příslušenství je firma Dražice.

Projektová dokumentace řeší i systém cirkulačního potrubí s cirkulačním čerpadlem. Na potrubí bude instalováno cirkulační čerpadlo. Zásobník teplé vody nemá nátrubek pro cirkulační potrubí.

Pro zajištění správného chodu cirkulačního okruhu bude v prostoru „Koupelny“ (místnost č. 2.03) v potrubí cirkulace osazen termostatický ventil pro termické vyvažování cirkulace teplé vody. Ventil bude osazen v nice ve stěně za dvířky pod obklad (příp. plastovými dvířky v barvě dle barvy interiéru).

## 3.07	Vodovodní baterie

Veškeré vodovodní baterie budou použity od firmy Novaservis spol. s r.o., e-mail: novaservis@novaservis.cz, http://www.novaservis.cz.

Vodovodní baterie budou použity ze série Nobless Tina, dřezová baterie bude se sprškou.

Vodovodní baterie mohou být nahrazeny jinými bateriemi z široké nabídky uvedeného výrobce.

## 3.08	Zkoušky vnitřního vodovodu

Před tlakovou zkouškou potrubí bude vnitřní vodovod prohlédnut, zda je v souladu s projektovou dokumentací a s ustanovením příslušných technických norem.

Tlaková zkouška bude provedena bez pojistných a výtokových armatur dle ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4.

## 3.09	Nadstandard

Je-li investorem požadováno nadstandardní zařízení, budou použité materiály a zařízení nahrazeny luxusnějšími od stejných dodavatelů.

# 4.  Doplňující zařízení napojená na rozvody ZT, nebo s nimi související

Rozvody ZT jsou připraveny pro instalaci vestavěné myčky v kuchyňské lince. S pračkou je uvažováno v místnosti č. 1.05 „Koupelna“.

# 5.  Poznámka

V případě jakékoli změny (stavební části) konzultujte prosím případné vyvolané změny v rozvodech zdravotní techniky s autorem této části projektové dokumentace G SERVIS CZ, s.r.o.,  email: zidek@gservis.com. Stejně tak můžete postupovat v případě požadavků na nadstandardní řešení.

Komponenty použité v systému zdravotechniky je možné objednat na uvedených kontaktech:

- Alca plast, s.r.o., e-mail: technickapodpora@alcaplast.cz, http://www.alcaplast.cz.

- Laufen CZ, s.r.o., e-mail: office.praha@cz.laufen.com , http://www.jika.cz

- Novaservis spol. s r.o., e-mail: novaservis@novaservis.cz, http://www.novaservis.cz

- Wavin Czechia, s.r.o., e-mail: info.cz@wavin.com, http://www.wavin.com

Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných platných norem a předpisů !!