Stavba:                                 RODINNÝ DŮM

FEBIO

D. Dokumentace objektů

D.1 Dokumentace stavebního objektu

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva

Místo stavby	: k.ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky, parc.č. 238/1, 238/3

Stavebník		: Ing. Miroslav Zubr a Mgr. Eva Zubrová, Ph.D.

Vypracoval		: Ing. Pavel Zezula

Zodp. projektant	: Ing. Luboš Káně

Stupeň		: stavební řízení

Datum 		: 2024

D. Dokumentace objektů

D.1 Dokumentace stavebního objektu

Stavba			 : RODINNÝ DŮM FEBIO - NOVOSTAVBA

Místo stavby	 		 : k.ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky, parc.č. 238/1, 238/3

Stavebník 	 	 	 : Ing. Miroslav Zubr a Mgr. Eva Zubrová, Ph.D.

Zodpovědný projektant 			 : Ing. Luboš Káně, č.a. 0008506 IP00

Vypracoval			 : Ing. Pavel Zezula, Ing. Martin Fiury

Kontaktní adresa			 : G SERVIS CZ, s.r.o.

Tiskařská 10/257

108 00 Praha 10

Datum					 : 03/2024

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Technická zpráva

- Objekt je navržen v cihelném systému POROTHERM. Hlavní nosný systém objektu tvoří zděné vnitřní a obvodové stěny ukončené železobetonovými monolitickými věnci z betonu CEMEX Compacton C20/25. Stropní konstrukce na kótě +2,75 tvoří stropní konstrukce systému POROTHERM. Tento systém tvoří stropní nosníky, stropní vložky a betonová zálivka CEMEX Compacton C20/25 tl. 60 mm. Do zálivky je umístěna KARI síť 6/150-6/150 a 8/100-8/100. Provedení stropu je dle technologie provádění předepsané výrobcem. Tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. Krov je proveden jako sedlová střecha. Konstrukce krovu je navržená jako dřevěná vaznicová soustava s vrcholovou vaznicí 160/300 mm a krokvemi  100/180 mm.

- Základové konstrukce domu jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu CEMEX Compacton C16/20 šířek 700 mm. Podkladní betony jsou navržené z betonu CEMEX Compacton C20/25  tl. 150 mm. Do podkladních betonů v celém půdorysu vložit KARI síť oka 150/150/6 mm.  V projektu byla předpokládaná třída těžitelnosti 2 a únosnost zeminy na základové spáře 0,2 MPa. V případě, že se prokáží nevhodné základové  poměry, je potřebné přehodnotit způsob založení stavby. Základy budou provedeny vždy do nezámrzné hloubky na rostlý terén s dostatečnou únosností. Způsob založení a hloubka základové spáry je potřebné upřesnit vzhledem k osazení objektu v konkrétním teplotním pásmu, dle typu základové půdy a dle hydrogeologického průzkumu.

Všechny svislé nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků POROTHERM. Obvodové zdivo domu je z broušených cihel POROTHERM 30 Profi pevnosti P10 - tloušťky 300 mm, rozměrů 248x300x249 mm vyzděných na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Vnitřní nosné zdivo domu je z cihel POROTHERM 24 Profi - tloušťky 240  mm, pevnosti P10, rozměrů 372x240x249 mm na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Dělící příčky jsou z cihel POROTHERM 11,5 Profi - tl. 115 mm na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Součástí stropu je skrytý průvlak z ocelového válcovaného profilu HEB200.

Obvodové překlady jsou typové překlady POROTHERM KP 7, POROTHERM VARIO UNI a opatřené tepelnou izolaci Styrodur. Vnitřní překlady jsou typové překlady POROTHERM KP 7 a z ocelových válcovaných profilů.

Vnitřní a obvodové věnce na kótě +2,75 jsou železobetonové monolitické. Věnce jsou v úrovni stropní konstrukce. Zalijí se současně se stropní konstrukcí. Konzola K1 je železobetonová monolitická. Přístup do podkroví je pomocí dřevěného  schodiště.

Věnce jsou železobetonové monolitické.

Všechny železobetonové konstrukce jsou navržené z betonu CEMEX Compacton C20/25, výztuž 10 505.

Řezivo krovu: jehličnaté dřevo třídy C24, řezivo vrcholové vaznice: lepené lamelové dřevo BSH GL32c.

- Uvažovaná zatížení:

užitné zatížení – strop:                       gn = 1,50 kN/m2

sněhová oblast : IV      		        sk = 2,00 kN/m2

větrná oblast :       		       v = 25,0 m.s-1, charakter terénu II

- V objektu nejsou navrženy žádné zvláštní nebo neobvyklé konstrukce.

- Při výstavbě je nutné postupovat podle technologických postupů a technických listů daných výrobcem systému POROTHERM – firma Wienerberger. Zejména je nutné dbát zvýšené pozornosti při montáži stropu. Stropní nosníky se ukládají na nosné zdivo do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Skutečná délka uložení musí být na každé straně nejméně 125 mm! Nosníky je nutno podepřít provizorními podporami (vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky) již při ukládání na nosné zdi symetricky tak, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou zdí byla maximálně 1,8 m. Provizorní podpory musí být zavětrovány, podloženy a podklínovány, osová vzdálenost sloupků ve směru podpor (hranolů) nesmí překročit 1,5 m. Stropní vložky MIAKO PTH (jednotná délka vložek 250 mm pro osové vzdálenosti nosníků 625 a 500 mm) se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky v řadách rovnoběžných s nosnou zdí postupně od jednoho konce nosníků ke druhému. U všech rozpětí stropní konstrukce se doporučuje v místě jejího uložení na nosnou stěnu při vyztužení podporovými příložkami ve tvaru L z důvodu přenesení záporných momentů vznikajících částečným upnutím (vetknutím) stropu do zdiva.

S betonáží lze započít, až když jsou vložky uloženy po celé délce nosníků. Dutiny krajních vložek není nutné uzavírat proti zátekům betonu, neboť délka záteků je pouze cca 100 mm. Po navlhčení celé konstrukce se mezery nad nosníky mezi stropními vložkami, příp. nad plochými vložkami v místě příčného ztužení vyplní betonem minimální třídy CEMEX Compacton C20/25 měkké konzistence, čímž se vytvoří betonová žebra. Zároveň se žebry je nutno betonovat také pozední věnce nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu nad stropními vložkami v tloušťce 60 mm (rovněž betonem třídy C20/25), která doplňuje stropní konstrukci na potřebnou výšku. Stropní konstrukce se betonuje v pruzích, které mají směr nosníků. Betonáž pruhu nelze přerušit, pracovní spáru lze provést pouze mezi nosníky uprostřed stropních vložek. Technologická spára nesmí v žádném případě procházet betonovým žebrem nad nosníkem.

Při manipulaci s materiálem během montáže je nutné pokládat na osazené stropní vložky prkna nebo roznášecí plošiny tak, aby zatížení stropu bylo rozloženo, byly tlumeny otřesy a zároveň aby nebyla deformována ocelová příhradovina nosníků. Celkové plošné montážní zatížení stropu nesmí překročit 1,5 kN/m2 (před uložením betonu do konstrukce). Při betonáži je nutné zabránit hromadění betonu na jednom místě.

Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí.

Podpory nosníků lze odstranit, až když beton stropní konstrukce dosáhne normou stanovené pevnosti, která je mu příslušnou třídou předepsána (cca 28 dní).

- Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu objektu, tak se nepředpokládají žádné bourací ani podchycovaní práce.

- Zakrývané konstrukce před zakrytím musí převzít a zkontrolovat stavební dozor, resp. stavbyvedoucí  a stavební úřad (pověřený zaměstnanec).

- Při zpracování této dokumentace byly mj. použity Podklady pro navrhování – od firmy Wienerberger – výrobce cihelného systému  POROTHERM, Statické tabulky, dále mj. tyto normy (včetně jejich změn):

soubor norem EC.

Při zpracování dokumentace byl použit následující software: MS Office, Allplan, AutoCAD LT, IDA Nexis 32.

- Rozsah a obsah dané dokumentace je dostatečný i pro vlastní realizaci stavby. Pouze v případě, že místní podmínky jsou v rozporu s předpokládanými podmínkami (např. složitější základové poměry, poddolované území apod.), je nutno tyto místní podmínky zohlednit v realizační dokumentaci.

Vypracoval : Ing. Pavel Zezula

VÝKAZ VÝZTUŽE

Věnce, překlady

VÝKAZ VÝZTUŽE

Strop

KARI sítě nejsou v nápočtu uvedeny.